# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΥΛΙΚΑ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 69.998,53 €

Κ.Α.  25.6662.0009

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

###### ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                                              ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ  2018

###### ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ    34 /2018

###### Κ.Α.  25.6662.0009 (70.000,00 €)

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την  εκτέλεση προμήθειας μετά από συνοπτικό    Διαγωνισμό με κριτήριο την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά κατηγορία, για την προμήθεια  των αναλώσιμων υλικών της  λειτουργίας  των 2 μονάδων Μεγάλης Αφαλάτωσης, που έχουν τοποθετηθεί στα Λέπιδα Λέρου, καθώς και 13 μικρών Αφαλατώσεων εταιρείας Watera (πρώην Culligan)  και 2 μικρών Αφαλατώσεων εταιρείας Τεμάκ που είναι τοποθετημένες σε διάφορες συνοικίες του νησιού της Λέρου. Τα συγκεκριμένα υλικά  απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα:

α) για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

β) για την αποτελεσματική διύλιση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

γ) για την αποσκλήρυνση του νερού στις μονάδες Αφαλάτωσης

δ) για τον έλεγχο και καταγραφή αποτελεσμάτων ειδικών  test μέτρησης

ε) για την αντικατάσταση εξαρτημάτων των μονάδων αφαλάτωσης

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

β. Συγγραφή Υποχρεώσεων.

δ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

ε.Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια.

AΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  69.998,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2018.

4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα ………….. μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών στο Λακκί Λέρου.

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή κατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι εγγεγραμμένες  στο έντυπο προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας

ΑΡΘΡΟ 6ο

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στους προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α. Για συμβάσεις κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, εκτός να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις ίσης ή ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν.4412/2016 με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, κλπ.

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Υπογραφή σύμβασης

Οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθουν μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,
ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. Συνολικά η προμήθεια δεν θα υπερβεί τον ένα μήνα.

Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος άρθρο 206 παρ.5 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης..

ΑΡΘΡΟ 12ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει και από την επιτροπή παραλαβής, παρουσία και της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Καρπάθιου Άννα  όπου θα ελέγχεται  η ποσότητα, η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανομένου υλικού και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν πληρεί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν δεν θα παραλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και αφού ελεγχθούν από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Λέρου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Λέρος,  19 / 09 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………                			   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                       ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ 2018 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά τα αναλώσιμα υλικά της  λειτουργίας  των 2 νέων μονάδων Μεγάλης Αφαλάτωσης, που έχουν τοποθετηθεί στα Λέπιδα Λέρου  καθώς και 13 μικρών Αφαλατώσεων εταιρείας Watera (πρώην Culligan) και 2 μικρών Αφαλατώσεων εταιρείας Τεμάκ που είναι τοποθετημένες σε διάφορες συνοικίες του νησιού της Λέρου. Τα συγκεκριμένα υλικά  απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης του Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα:

α) για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

β) για την αποτελεσματική διύλιση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

γ) για την αποσκλήρυνση του νερού στις μονάδες Αφαλάτωσης

δ) για τον έλεγχο και καταγραφή αποτελεσμάτων ειδικών  test μέτρησης

ε) για την αντικατάσταση εξαρτημάτων των μονάδων αφαλάτωσης

Η χρήση τους από το προσωπικό θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και πάντοτε με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Τα υλικά θα παραδοθούν στις Αποθήκες του Δήμου Λέρου στο Λακκί με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.

Η ανάθεση για την προμήθεια των υλικών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) του προμηθευτή του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο της κατηγορίας των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Για κάθε κατηγορία μπορεί να ανακηρυχθεί μόνο  ένας (1) ανάδοχος.

Λέρος,  19 /9/2018

Η  Συντάξασα

Καρπάθιου Άννα

Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΤΕ

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ 2018 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα χημικά που προβλέπεται, με την παρούσα μελέτη, να προμηθευτεί ο Δήμος Λέρου, είναι τα εξής:

1:  Αντικαθαλωτικό μεμβρανών

Υδατικό διάλυμα φωσφωνικού οξέως, το οποίο θα πρέπει να παρέχει πλήρη προστασία των μεμβρανών από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις σε ένα ευρύ φάσμα αποθέσεων αλάτων όπως ανθρακικού ασβεστίου, σιδήρου και πυριτικών.

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

•	Θα έχει pH 9.5-10.5, ειδικό βάρος 1,25-1,30

•	Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες για συμπύκνωμα αφαλάτωσης με τιμές LSI (δείκτης καθαλάτωσης διάβρωσης) μέχρι και 2,3 και αυτό να προκύπτει από το επίσημο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρίας.

•	Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για χρήση σε πόσιμο νερό από αναγνωρισμένο οργανισμό το πιστοποιητικό του οποίου πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού.

•	Συσκευασία: Σε δοχεία των 25 κιλών.

Θα πρέπει να προσκομιστεί το τεχνικό φυλλάδιο και το MSDS του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

2: Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10%-14%

Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) από 10%-14% κ.β, σε υγρή μορφή, θα είναι διαυγές, οπτικά ελεύθερο από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα και οι προδιαγραφές του θα είναι σύμφωνες με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901 «Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου ύδατος» ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για χρησιμοποίηση στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου. Θα περιέχει επίσης:

•	Να2CO3 : επιθυμητό 0,02 – 0,03% κ.β.

•	Περίσσεια NaOH: 11-15g/l

Το διάλυμα θα είναι σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο. Η σχετική πυκνότητά του θα κυμαίνεται στο 1,2 gr/cm3 ±1% και το pH από 12-13. Η περιεκτικότητά του σε χημικές παραμέτρους (Αρσενικό, Κάδμιο, Χρώμιο κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές που τίθενται από το Πρότυπο.

Θα πρέπει να προσκομιστεί το τεχνικό φυλλάδιο και το MSDS του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

3: Φίλτρα φυσιγγίων

Ανταλλακτικά φυσίγγια πολυπροπυλενίου, μήκους 10΄΄ περίπου, με εξωτερική διάμετρο 63 mm και εσωτερική διάμετρο 28 mm, κατάλληλα για φιλτράρισμα στο 1 μm και στα 50μm.

Ο προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει έντυπο της κατασκευάστριας εταιρείας που να βεβαιώνει τις παραπάνω προδιαγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

4: Φίλτρα κυταρρίνης άνθρακα

Ανταλλακτικά φυσίγγια κυτταρίνης – άνθρακα, μήκους 10’’ περίπου και πορώδους 5μm. Θα είναι κατάλληλα για την μείωση της δυσάρεστης γεύσης και οσμής από το χλώριο στο νερό αλλά και της κατακράτησης αιωρημάτων.

Τα προσφερόμενα φυσίγγια θα είναι κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Ο προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει έντυπο της κατασκευάστριας εταιρείας που να βεβαιώνει τις παραπάνω προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

5: Αντλία τροφοδοσίας για μονάδες διάθεσης πόσιμου νερού

Η προσφερόμενη αντλία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές το οποίο θα πιστοποιείται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας:

Τύπος:	CM1-4

Παροχή:	0,39 m3/h

Μανομετρικό:	3,51 bar

Στροφές λειτουργίας:	2900 rpm

Υλικό κατασκευής:	Χυτοσιδηρό

Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα:

Ρεύμα λειτουργίας:	Μονοφασικό 400 Volt / 50 Hz

Ονομαστική ισχύς:	0,46 kW

Απόδοση (κινητήρα-αντλίας):	6,3%

Απορροφούμενη ισχύς:	0,309 kW

Στροφές ανά λεπτό:	2900 rpm

Κλάση προστασίας:	ΙΡ55

Κλάση μόνωσης:	F

Τρόπος εκκίνησης:	απευθείας (direct on line)

6: Αντλία τροφοδοσίας παραγόμενου πόσιμου νερού για μονάδες διάθεσης πόσιμου νερού

Η προσφερόμενη αντλία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές το οποίο θα πιστοποιείται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας:

Τύπος:	CM1-2

Παροχή:	1,4 - 2 m3/h

Μανομετρικό:	1,04 – 1,4 bar

Στροφές λειτουργίας:	2900 rpm

Βαθμός απόδοσης:	33,8% - 35,5% (αναλόγως παροχής αντλίας)

Υλικό κατασκευής:	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα:

Ρεύμα λειτουργίας:	Μονοφασικό 220-240 Volt / 50 Hz

Ονομαστική ισχύς:	0,3 kW

Απορροφούμενη ισχύς:	0,91 kW

Στροφές ανά λεπτό:	2900 rpm

Βαθμός απόδοσης:	49%

Κλάση προστασίας:	ΙΡ55

Κλάση μόνωσης:	F

Τρόπος εκκίνησης:	απευθείας (direct on line)

7: Συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας για μονάδες διάθεσης πόσιμου νερού

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :

•       Μία ανοξείδωτη καμπίνα

•       Το τροφοδοτικό του διαθέτει δύο ενδεικτικά λαμπάκια :

α. Πράσινο που δηλώνει ότι η λυχνία είναι αναμμένη.

β. Κόκκινο που δηλώνει ότι η λυχνία έχει καεί.

•       Μετασχηματιστής τροφοδοσίας.

•       Ένα χιτώνιο («γυάλινος» σωλήνας)

•       Μία λυχνία  χαμηλής πίεσης, 11 Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγιστη πίεση λειτουργίας                             :          8 bar

Ένταση ακτινοβολίας                                    :          > 40 mW.sec/cm²

Εύρος θερμοκρασίας νερού                           :          2-35C

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος               :          4-45C

Τάση τροφοδοσίας                                        :          220V/50Hz

Ισχύς λυχνιών                                              :          1Χ11W

Χρόνος ζωής λυχνιών                                   :          8000 h

Υλικό κατασκευής                                        :          Ανοξείδωτο 304

Είσοδος – Έξοδος                                        :          ¼  θηλυκό

Μέγιστη παροχή                                           :          300 lit/h

8: Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 12%-14%

Πρόκειται για διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 12-14%, το οποίο χρησιμοποιείται στις μονάδες αντίστροφης όσμωσης, για την απολύμανση του νερού.

Θα είναι συσκευασμένο σε κατάλληλα δοχεία και θα είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος της συσκευασίας.

| Όψη | Υγρό |
| --- | --- |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Οσμή | Όπως το χλώριο |
| Πυκνότητα | ~1,2 gr/cm3 (20 oC) |

Θα πρέπει να προσκομιστεί το τεχνικό φυλλάδιο και το MSDS του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

9: Πλαστικά δοχεία

Πλαστικά δοχεία ελάχιστου όγκου 20 λίτρων, κατάλληλα για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, τα οποία δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με διάλυμα NaClO.

Τα κενά δοχεία θα επιστρέφονται στον προμηθευτή και η αξία τους θα πιστώνεται υπέρ του Δήμου Λέρου.

Τιμή δοχείου/ων περιεκτικότητας 20 λίτρων

# 10:  Όξινο θειώδες νάτριο

Πρόκειται για στερεό όξινο θειώδες νάτριο (μεταμπισουλφίτ), το οποίο χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του χλωρίου πριν την είσοδο του νερού στις μονάδες αντίστροφης όσμωσης.

Θα είναι συσκευασμένο σε σάκους των 25 kg και θα είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

| Όψη | Κρυσταλλική σκόνη |
| --- | --- |
| Χρώμα | Λευκό |
| Οσμή | Ελαφρά περίπου όπως του διοξειδίου του θείου |
| Πυκνότητα | ~2,36 gr/cm3 (20 oC) |

Θα πρέπει να προσκομιστεί το τεχνικό φυλλάδιο και το MSDS του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

# 11:  Θειικό οξύ

Πρόκειται για διάλυμα θειικού οξέος 96-98%, το οποίο χρησιμοποιείται στις μονάδες αντίστροφης όσμωσης, πριν τη διέλευση του νερού από το φίλτρο του ανθρακικού ασβεστίου.

Θα είναι συσκευασμένο σε κατάλληλα δοχεία και θα είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος της συσκευασίας.

| Όψη | Υγρό |
| --- | --- |
| Χρώμα | Άχρωμο |
| Οσμή | Άοσμο |
| Πυκνότητα | 1,80-1,85 gr/cm3 (20 oC) |

Θα πρέπει να προσκομιστεί το τεχνικό φυλλάδιο και το MSDS του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

12:Αντικαθαλωτικό για μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

To αντικαθαλατωτικό που χρησιμοποιείται για την προστασία των μεμβρανών των μονάδων αφαλάτωσης, είναι οργανοφωσφονικής σύνθεσης και η χρήση του αποσκοπεί στην προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις σε ένα ευρύ φάσμα αποθέσεων αλάτων. Η έγχυσή του γίνεται στο νερό τροφοδοσίας της αντίστροφης όσμωσης, πριν από τα φίλτρα εξευγενισμού μέσω κατάλληλης διάταξης έγχυσης με δοσομετρική αντλία.

Το αντικαθαλατωτικό υγρό δεν αντιδρά με άλλα πολυμερή που χρησιμοποιούνται ως κροκιδωτικά, δεν επηρεάζεται από το χλώριο ή από άλλα οξειδωτικά απολυμαντικά με κανονικές συνθήκες χρήσης, είναι αναμίξιμο με το νερό σε όλες τις αναλογίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα μεμβρανών στο οποίο γίνεται έγχυση χλωρίου και όξινου θειώδους νατρίου.

| Όψη | Υγρό |
| --- | --- |
| Εμφάνιση | Άχρωμο έως απαλό κίτρινο υγρό |
| pH | 9-11 |
| Ειδικό βάρος στους 20oC | 1.2 έως 1.4 |
| Αποτελεσματικό έναντι των καθαλατώσεων στην απόρριψη με δείκτη κορεσμού τουλάχιστον έως και LSI 2,6 (Langelier Index) |  |

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

  - Τεχνικά φυλλάδια όπου θα επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του υλικού (MSDS)

  - Προκειμένου να διασφαλιστεί πως το προσφερόμενο υλικό είναι κατάλληλο για χρήση στις μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού του Δήμου Λέρου και την παραγωγή ποσίμου νερού βάσει του σχεδιασμού τους, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής  θα πρέπει να καταθέσει εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:

    - Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας των μονάδων αντίστροφης όσμωσης του Δήμου Λέρου, για την καταλληλότητα του προϊόντος και την διασφάλιση των ανωτέρω.

    - Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά συμβατότητας – καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού

      - Για χρήση σε συστήματα παραγωγής πόσιμου νερού.

      - Για χρήση σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης με μεμβράνες των οίκων κατασκευής DOW και HYDRANAUTICS.

  - Πίνακα συνιστώμενης δοσολογίας του προσφερόμενου αντικαθαλατωτικού στο θαλασσινό νερό τροφοδοσίας των μονάδων του Δήμου Λέρου.

  - Συσκευασία: Σε δοχεία των 25 κιλών.

Τιμή ανά  δοχείο (Δοχείο)

13:Αντικαθαλωτικό για μονάδες επεξεργασίας υφάλμυρου νερού

To αντικαθαλατωτικό που χρησιμοποιείται για την προστασία των μεμβρανών των μονάδων αφαλάτωσης, είναι οργανοφωσφονικής σύνθεσης και η χρήση του αποσκοπεί στην προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις σε ένα ευρύ φάσμα αποθέσεων αλάτων. Η έγχυσή του γίνεται στο νερό τροφοδοσίας της αντίστροφης όσμωσης, πριν από τα φίλτρα εξευγενισμού μέσω κατάλληλης διάταξης έγχυσης με δοσομετρική αντλία.

Το αντικαθαλατωτικό υγρό δεν αντιδρά με άλλα πολυμερή που χρησιμοποιούνται ως κροκιδωτικά, δεν επηρεάζεται από το χλώριο ή από άλλα οξειδωτικά απολυμαντικά με κανονικές συνθήκες χρήσης, είναι αναμίξιμο με το νερό σε όλες τις αναλογίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα μεμβρανών στο οποίο γίνεται έγχυση χλωρίου και όξινου θειώδους νατρίου.

| Όψη | Υγρό |
| --- | --- |
| Εμφάνιση | Άχρωμο έως απαλό κίτρινο υγρό |
| pH | 9-11 |
| Ειδικό βάρος στους 20oC | 1.2 έως 1.4 |
| Αποτελεσματικό έναντι των καθαλατώσεων στην απόρριψη με δείκτη κορεσμού τουλάχιστον έως και LSI 2,6 (Langelier Index) |  |

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

  - Τεχνικά φυλλάδια όπου θα επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του υλικού (MSDS)

  - Προκειμένου να διασφαλιστεί πως το προσφερόμενο υλικό είναι κατάλληλο για χρήση στις μονάδες επεξεργασίας και διάθεσης νερού του Δήμου Λέρου και την παραγωγή ποσίμου νερού βάσει του σχεδιασμού τους, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής  θα πρέπει να καταθέσει εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:

    - Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας των μονάδων του Δήμου Λέρου, για την καταλληλότητα του προϊόντος και τη διασφάλιση των ανωτέρω.

    - Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά συμβατότητας – καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού:

      - Για χρήση σε συστήματα παραγωγής πόσιμου νερού.

      - Για χρήση σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης με μεμβράνες των οίκων κατασκευής DOW και HYDRANAUTICS.

  - Πίνακα συνιστώμενης δοσολογίας του προσφερόμενου αντικαθαλατωτικού στο υφάλμυρο νερό τροφοδοσίας των μονάδων του Δήμου Λέρου.

  - Συσκευασία: Σε δοχεία των 25 κιλών.

Τιμή ανά  δοχείο (Δοχείο)

14: Ανταλλακτικές Φύσιγγες θολότητας για μονάδες επεξεργασίας υφάλμυρου νερού

Πρόκειται για φίλτρο φυσιγγίων, κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές που θα αντέχει σε θερμοκρασία τουλάχιστον έως 80 oC.

Στην παραγωγή του πρέπει να χρησιμοποιούνται ακριβείς τεχνικές πλέξης έτσι ώστε να εγκλωβίζονται τα σωματίδια και να διατηρείται ομοιόμορφη κατακράτηση σε όλο το μήκος της φύσιγγας, δηλαδή να αποδίδεται πραγματική φίλτρανση σε βάθος.

Η αποκόλληση και η μεταφορά ινών πολυπροπυλενίου προς το υγρό πρέπει να είναι η ελάχιστη.

Θα πρέπει να έχει αρχική πτώση πίεσης μικρότερη από 2,5 psi στα 10 gpm για ικανότητα φίλτρανσης 1 μ και αρχική πτώση πίεσης μικρότερη από 2 psi στα 10 gpm για ικανότητα φίλτρανσης 25 μ.

Τα χαρακτηριστικά του κάθε φίλτρου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

| ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ | Νήμα πολυπροπυλενίου (string wound) |
| --- | --- |
| ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ | Πολυπροπυλένιο |
| ΜΗΚΟΣ | 10΄΄ (254±1mm) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 2,5” (63.5±1mm) |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 1,1” (28±1mm) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ | 1 και 25 μm |

Οι προσφέροντες θα πρέπει να παρουσιάσουν την καμπύλη παροχής – πτώσης πίεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

15: Ανταλλακτικές Φύσιγγες ενεργού άνθρακα για μονάδες επεξεργασίας υφάλμυρου νερού

Πρόκειται για φίλτρο φυσιγγίων, κατάλληλο για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων οσμών και γεύσεων από το πόσιμο νερό που θα αντέχει σε θερμοκρασία τουλάχιστον έως 50 oC.

Η παραγωγή του θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό θα εισέρχεται από τη μία μεριά της φύσιγγας και θα περνάει από όλο το μήκος της πριν την έξοδό του από την άλλη μεριά.

Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για χρήση σε πόσιμο νερό.

Θα πρέπει να έχει αρχική πτώση πίεσης μικρότερη από 70 psi στα 8 gpm.

Τα χαρακτηριστικά του φίλτρου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

| ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ | Κοκκώδης ενεργός άνθρακας |
| --- | --- |
| ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ | Πολυπροπυλένιο |
| ΜΗΚΟΣ | 9-3/4΄΄ (248±1mm) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 2-7/8” (73±1mm) |

Οι προσφέροντες θα πρέπει να παρουσιάσουν την καμπύλη παροχής – πτώσης πίεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.)

16: Ανταλλακτικές Φύσιγγες για μονάδες επεξεργασίας θαλασσινού νερού 2x1000 m3

Πρόκειται για φίλτρο φυσιγγίων, κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές που θα αντέχει σε θερμοκρασία τουλάχιστον έως 80 oC.

Στην παραγωγή του πρέπει να χρησιμοποιούνται ακριβείς τεχνικές πλέξης έτσι ώστε να εγκλωβίζονται τα σωματίδια και να διατηρείται ομοιόμορφη κατακράτηση σε όλο το μήκος της φύσιγγας, δηλαδή να αποδίδεται πραγματική φίλτρανση σε βάθος.

Η αποκόλληση και η μεταφορά ινών πολυπροπυλενίου προς το υγρό πρέπει να είναι η ελάχιστη.

Θα πρέπει να έχει αρχική πτώση πίεσης μικρότερη από 2,5 psi στα 10 gpm.

Τα χαρακτηριστικά του φίλτρου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

| ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ | Πολυπροπυλένιο |
| --- | --- |
| ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ | Πολυπροπυλένιο |
| ΜΗΚΟΣ | 40” (1016±1mm) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 2,5” (63.5±1mm) |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 1,1” (28±1mm) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ | 1μm |

Οι προσφέροντες θα πρέπει να παρουσιάσουν την καμπύλη παροχής – πτώσης πίεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

17: Δοχείο φίλτρου ενεργού άνθρακα διαστάσεων 30,7cm X 121,9cm

Το δοχείο  θα είναι κατασκευασμένο από ατοξικό υλικό που δεν διαβρώνεται.

Είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με FIBER GLASS που δεν διαβρώνεται, αντοχής σε πίεση 10 bar, δηλαδή περισσότερο από 50% της μέγιστης πίεσης λειτουργίας των 7 bar.

| Διαστάσεις δοχείου | : | 30,7cm X 121,9cm |
| --- | --- | --- |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | : | 1 – 50oC |
| Πίεση λειτουργίας | : | 2-7 bar |

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

18: ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 20 - 40 mm, ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 6x9 mm, ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,6x0,8mm, ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2x3 mm

Τα υλικά αυτά αφορούν τις διάφορες στρώσεις του φίλτρου ενεργού άνθρακα (πολλαπλά στρώματα υλικών φίλτρανσης και χαλικιών υποστήριξης) και  θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις τριβές και δεν θα πρέπει να προσδίδουν γεύση, οσμή ή χρώμα στο νερό.

Συγκεκριμένα :

| Υπόστρωμα 1 | : | Πυριτικό χαλίκι κοκκομετρία 6x9 mm |
| --- | --- | --- |
| Υπόστρωμα 2 | : | Πυριτικό χαλίκι κοκκομετρία 2x3 mm |
| Κλίνη Φίλτρανσης 1 | : | Πυριτική άμμος κοκκομετρίας 0,6x0,8mm |
| Κλίνη Φίλτρανσης 2 | : | Ενεργός άνθρακας κοκκομετρίας 20 - 40 mm |

Τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για επεξεργασία πόσιμου νερού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

19: Μεμβράνες υφάλμυρου νερού

Τα στοιχεία μεμβράνης, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Υλικό κατασκευής: Συνθετικό (πχ. Πολυαμίδιο, Συνθετικό Νανοτεχνολογίας -TFN )

Ονομαστική Διάμετρος: 3.9”

Μήκος: 40”

Ονομαστική ενεργή επιφάνεια ft2 : 85

Μέγιστη πίεση λειτουργίας psi: 600

Ελάχιστη ονομαστική απόδοση m3/d: 9.5 m3/d

Ελάχιστη Απόρριψη Αλάτων (%): 99,3%

Εύρος τιμών pH λειτουργίας: 2-11

Εύρος τιμών pH καθαρισμού: 2-12

Ενδεικτικές Συνθήκες Δοκιμής Μεμβρανών:

Συγκέντρωση Αλάτων: 2.000ppm NaCl

Πίεση: 225 psi

Θερμοκρασία λειτουργίας: 25οC (77oF)

Ανάκτηση 15%

pH: 7

Η συμμόρφωση των μεμβρανών με τους παραπάνω όρους θα πρέπει, να αποδειχθεί με την προσκόμιση των επίσημων τεχνικών εντύπων της κατασκευάστριας εταιρείας.

20: ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ

Αυτόματη ηλεκτρονική κεφαλή υψηλής ποιότητας με υδραυλικές αναμονές 1“, σπειρώματος δοχείου 2½", τάσης λειτουργίας 12 VAC, προστασίας κινητήρα IP23.

Η συμμόρφωση των κεφαλών με τους παραπάνω όρους θα πρέπει, να αποδειχθεί με την προσκόμιση των επίσημων τεχνικών εντύπων της κατασκευάστριας εταιρείας.

21: ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ PLC

Οθόνη αφής PLC μεγέθους 3.8'', ηλεκτρικής τάσης 24 V και ισχύος 3 W. Η οθόνη θα παραδοθεί με εγκατεστημένο το πρόγραμμα Win CC ADVANCED της κατασκευάστριας εταιρίας των μονάδων, WATERA HELLAS (πρώην ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ), ώστε να είναι έτοιμη προς εγκατάσταση και συμβατή για λειτουργία.

Λέρος, 19 /09/2018

Λέρος,     19 /09/2018                                                Θεωρήθηκε

Η  συντάξασα                                                         Ο  Δ.Τ.Υ.

Καρπάθιου Άννα                                             Έλληνας  Χρισόδουλος

Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός  Τ.Ε                                                 Πολιτικός Μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ  2018

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΜΑΚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ (ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ) | Δοχείο | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 2 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (12%-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 64 | 1,00 | 64,00 |
| 3 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. ΑΝΟΞ. ΚΕΛΥΦΟΣ Φ63 / 10 BAR ΚΑΘ. | Τεμάχιο | 4 | 12,00 | 48,00 |
| 4 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (10%-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 64 | 1,00 | 64,00 |
| 5 | ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10” 50Μ | Τεμάχιο | 6 | 2,00 | 12,00 |
| 6 | ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10” 1Μ | Τεμάχιο | 6 | 2,00 | 12,00 |
| 7 | ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ 10” | Τεμάχιο | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 8 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ 1/4" (4Χ6) 17,5 BAR | Μέτρα | 50 | 0,85 | 42,50 |
| 9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ UV PURO TRAP | Τεμάχιο | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 10 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ -0,2-8,0 BAR FAN/B12C | Τεμάχιο | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ RPE 1/2’’ N.C. ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC5301 | Τεμάχιο | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ RPE 3/24’’ N.C. ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC5301 | Τεμάχιο | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 13 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ CM1 -4, 220V (ΧΥΤΟΣΙΔ.) | Τεμάχιο | 1 | 321,00 | 321,00 |
| 14 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ CM1-2, 220V (AISI316) | Τεμάχιο | 1 | 542,00 | 542,00 |
| 15 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | Τεμάχιο | 2 | 100,00 | 200,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 |  |  |  |  | 2.295,50 |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WATERA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ (ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ) ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ | Δοχείο | 12 | 168,00 | 2.016,00 |
| 2 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (12-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 1.900 | 1,00 | 1.900,00 |
| 3 | ΤΕΣΤ MERCK ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ | Τεμάχιο | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 4 | ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH & ΧΛΩΡΙΟΥ | Τεμάχιο | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 5 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD1(10pcs) | Τεμάχιο | 25 | 1,80 | 45,00 |
| 6 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH, PHENOL RED (10pcs) | Τεμάχιο | 25 | 1,80 | 45,00 |
| 7 | ΥΓΡΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ (50%) ΔΟΧΕΙΟ 40KG | Κιλά | 80 | 0,70 | 56,00 |
| 8 | ΔΑΜΙΖΑΝΕΣ (ΑΞΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) | Τεμάχιο | 50 | 4,50 | 225,00 |
| 9 | ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30.7cm X 121.9cm | Τεμάχιο | 1 | 115,00 | 115,00 |
| 10 | ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 20- 40 mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,6 | 145,00 | 87,00 |
| 11 | ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 6x9 mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,5 | 12,00 | 6,00 |
| 12 | ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,6x0,8mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,5 | 12,00 | 6,00 |
| 13 | ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2x3 mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,4 | 12,00 | 4,80 |
| 14 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 15 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1413 μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 16 | CLEANING SOLUTION 230 ml | Τεμάχιο | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 17 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 4.01, 230ml | Τεμάχιο | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 18 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 7.01, 230ml | Τεμάχιο | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 19 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RX: 240mV, 230ml | Τεμάχιο | 1 | 42,00 | 42,00 |
| 20 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ(30-33%), Δοχείο 31Kg | Τεμάχιο | 2 | 28,00 | 56,00 |
| 21 | ΦΥΣΙΓΓΑ 20 MICRON(μ) 9,75 WOUNDED POLYPROPYLENE | Τεμάχιο | 52 | 4,80 | 249,60 |
| 22 | ΦΥΣΙΓΓΑ 1 MICRON(μ) 9,75 WOUNDED POLYPROPYLENE | Τεμάχιο | 52 | 4,80 | 249,60 |
| 23 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 9 3/4” | Τεμάχιο | 52 | 14,00 | 728,00 |
| 24 | ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ UV MODEL - S | Τεμάχιο | 7 | 172,00 | 1.204,00 |
| 25 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ SC-02H NO. 14.5-145psi, 6.3 blade | Τεμάχιο | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 26 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ XYK-114 NO, G1/4male, 15 BAR | Τεμάχιο | 7 | 17,00 | 119,00 |
| 27 | BUTTON ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1 ΕΠΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ LED | Τεμάχιο | 14 | 30,00 | 420,00 |
| 28 | ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH/REDOX W503 | Τεμάχιο | 4 | 380,00 | 1.520,00 |
| 29 | ΠΗΝΙΟ Ζ130Α-24 AC | Τεμάχιο | 10 | 34,00 | 340,00 |
| 30 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ WIKA ΓΛΥΚΕΡ. SS-MS Φ63/10 bar+PSI G1/4" (ΟΥΡΑ κατω) | Τεμάχιο | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 31 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΡΕ Φ4ΧΦ6 (ΔΙΑΦΑΝΟ) | Μέτρα | 40 | 1,70 | 68,00 |
| 32 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RILSAN 15mm x 12mm (ΔΙΑΦΑΝΟ) | Μέτρα | 40 | 1,70 | 68,00 |
| 33 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1 mΑ | Τεμάχιο | 40 | 0,12 | 4,80 |
| 34 | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (πχ. Πολυαμίδιο, Συνθετικό Νανοτεχνολογίας -TFN ), ΜΗΚΟΥΣ 40’’ | Τεμάχιο | 18 | 350,00 | 6.300,00 |
| 35 | ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ, Σπειρώματος δοχείου 2½", τάσης λειτουργίας 12 VAC | Τεμάχιο | 4 | 365,00 | 1.460,00 |
| 36 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ TAY 15mm | Τεμάχιο | 30 | 3,00 | 90,00 |
| 37 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 15mm | Τεμάχιο | 14 | 4,00 | 56,00 |
| 38 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ PLC 3.8'', 24 V, 3 W | Τεμάχιο | 4 | 490,00 | 1.960,00 |
| 39 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ, 15mm x 1/2" | Τεμάχιο | 40 | 4,20 | 168,00 |
| 40 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 230/12 V | Τεμάχιο | 6 | 54,00 | 324,00 |
| 41 | ΔΟΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ | Τεμάχιο | 12 | 48,00 | 576,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 |  |  |  |  | 21.168,80 |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ (ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | Δοχείο | 150 | 150,00 | 22.500,00 |
| 2 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (12-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 2.000 | 1,00 | 2.000,00 |
| 3 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 40” , 1 MICRON (μ) WOUNDED POLYPROPYLENE | Τεμάχιο | 324 | 12,00 | 3.888,00 |
| 4 | ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ Na) | Κιλά | 1.000 | 1,68 | 1.680,00 |
| 5 | ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (98%) | Κιλά | 7.000 | 0,60 | 4.200,00 |
| 6 | ΤΕΣΤ MERCK ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ | Τεμάχιο | 3 | 70,00 | 210,00 |
| 7 | ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH & ΧΛΩΡΙΟΥ | Τεμάχιο | 3 | 30,00 | 90,00 |
| 8 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD1(10pcs) | Τεμάχιο | 50 | 1,80 | 90,00 |
| 9 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH, PHENOL RED (10pcs) | Τεμάχιο | 50 | 1,80 | 90,00 |
| 10 | ΔΑΜΙΖΑΝΕΣ (ΑΞΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) | Τεμάχιο | 255 | 4,50 | 1.147,50 |
| 11 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 12 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1413 μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 13 | CLEANING SOLUTION 230 ml | Τεμάχιο | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 14 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 4.01, 230ml | Τεμάχιο | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 15 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 7.01, 230ml | Τεμάχιο | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 16 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RX: 240mV, 230ml | Τεμάχιο | 2 | 42,00 | 84,00 |
| 17 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ(30-33%), Δοχείο 31Kg | Τεμάχιο | 3 | 28,00 | 84,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 |  |  |  |  | 36.363,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ( 1+2+3) |  |  |  |  | 59.827,80 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  | 10.170,73 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 69.998,53 |

Λέρος,     19/09/2018

Λέρος,    19/09/2018                                                             Θεωρήθηκε

Η  συντάξασα                                                                 Ο  Δ.Τ.Υ.

Καρπάθιου Άννα                                                     Έλληνας  Χριστόδουλος

Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός  Τ.Ε                                                             Πολιτικός Μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           ΥΛΙΚΑ    ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ 2018

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΜΑΚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ (ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ) | Δοχείο | 2 |  |  |
| 2 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (12%-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 64 |  |  |
| 3 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. ΑΝΟΞ. ΚΕΛΥΦΟΣ Φ63 / 10 BAR ΚΑΘ. | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 4 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (10%-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 64 |  |  |
| 5 | ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10” 50Μ | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 6 | ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10” 1Μ | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 7 | ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ 10” | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 8 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ 1/4" (4Χ6) 17,5 BAR | Μέτρα | 50 |  |  |
| 9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ UV PURO TRAP | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 10 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ -0,2-8,0 BAR FAN/B12C | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ RPE 1/2’’ N.C. ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC5301 | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ RPE 3/24’’ N.C. ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC5301 | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 13 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ CM1 -4, 220V (ΧΥΤΟΣΙΔ.) | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 14 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ CM1-2, 220V (AISI316) | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 15 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 |  |  |  |  |  |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WATERA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ (ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ) ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ | Δοχείο | 12 |  |  |
| 2 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (12-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 1.900 |  |  |
| 3 | ΤΕΣΤ MERCK ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 4 | ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH & ΧΛΩΡΙΟΥ | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 5 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD1(10pcs) | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| 6 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH, PHENOL RED (10pcs) | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| 7 | ΥΓΡΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ (50%) ΔΟΧΕΙΟ 40KG | Κιλά | 80 |  |  |
| 8 | ΔΑΜΙΖΑΝΕΣ (ΑΞΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 9 | ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30.7cm X 121.9cm | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 10 | ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 20- 40 mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,6 |  |  |
| 11 | ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 6x9 mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,5 |  |  |
| 12 | ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,6x0,8mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,5 |  |  |
| 13 | ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2x3 mm (Σάκος 25 ΚΙΛΩΝ) | Τεμάχιο | 0,4 |  |  |
| 14 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 15 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1413 μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 16 | CLEANING SOLUTION 230 ml | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 17 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 4.01, 230ml | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 18 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 7.01, 230ml | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 19 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RX: 240mV, 230ml | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 20 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ(30-33%), Δοχείο 31Kg | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 21 | ΦΥΣΙΓΓΑ 20 MICRON(μ) 9,75 WOUNDED POLYPROPYLENE | Τεμάχιο | 52 |  |  |
| 22 | ΦΥΣΙΓΓΑ 1 MICRON(μ) 9,75 WOUNDED POLYPROPYLENE | Τεμάχιο | 52 |  |  |
| 23 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 9 3/4” | Τεμάχιο | 52 |  |  |
| 24 | ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ UV MODEL - S | Τεμάχιο | 7 |  |  |
| 25 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ SC-02H NO. 14.5-145psi, 6.3 blade | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 26 | ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ XYK-114 NO, G1/4male, 15 BAR | Τεμάχιο | 7 |  |  |
| 27 | BUTTON ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1 ΕΠΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ LED | Τεμάχιο | 14 |  |  |
| 28 | ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH/REDOX W503 | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 29 | ΠΗΝΙΟ Ζ130Α-24 AC | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 30 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ WIKA ΓΛΥΚΕΡ. SS-MS Φ63/10 bar+PSI G1/4" (ΟΥΡΑ κατω) | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 31 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΡΕ Φ4ΧΦ6 (ΔΙΑΦΑΝΟ) | Μέτρα | 40 |  |  |
| 32 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ RILSAN 15mm x 12mm (ΔΙΑΦΑΝΟ) | Μέτρα | 40 |  |  |
| 33 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1 mΑ | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 34 | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (πχ. Πολυαμίδιο, Συνθετικό Νανοτεχνολογίας -TFN ), ΜΗΚΟΥΣ 40’’ | Τεμάχιο | 18 |  |  |
| 35 | ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ, Σπειρώματος δοχείου 2½", τάσης λειτουργίας 12 VAC | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 36 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ TAY 15mm | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| 37 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 15mm | Τεμάχιο | 14 |  |  |
| 38 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ PLC 3.8'', 24 V, 3 W | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 39 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ, 15mm x 1/2" | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 40 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 230/12 V | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 41 | ΔΟΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 |  |  |  |  |  |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ (ΔΟΧΕΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | Δοχείο | 150 |  |  |
| 2 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (12-14%) ΔΑΜΙΖΑΝΑ | Κιλά | 2.000 |  |  |
| 3 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 40” , 1 MICRON (μ) WOUNDED POLYPROPYLENE | Τεμάχιο | 324 |  |  |
| 4 | ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ Na) | Κιλά | 1.000 |  |  |
| 5 | ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (98%) | Κιλά | 7.000 |  |  |
| 6 | ΤΕΣΤ MERCK ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| 7 | ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH & ΧΛΩΡΙΟΥ | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| 8 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD1(10pcs) | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 9 | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH, PHENOL RED (10pcs) | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 10 | ΔΑΜΙΖΑΝΕΣ (ΑΞΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) | Τεμάχιο | 255 |  |  |
| 11 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 12 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1413 μS/cm, 230 ml | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 13 | CLEANING SOLUTION 230 ml | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 14 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 4.01, 230ml | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 15 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ph: 7.01, 230ml | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 16 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ RX: 240mV, 230ml | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 17 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ(30-33%), Δοχείο 31Kg | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ( 1+2+3) |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

ΛΕΡΟΣ        /       / 2018

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ