ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               						ΑΡ. ΜΕΛ. 18/2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ’’

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :                     42.718,75  €

Φ.Π.Α.    17%                                       7.262,19  €

----------------------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ                      :                    49.980,94€

ΚΑ: 15.7135.0025 (50.000.00€)

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Λέρος ,   04/ 05 /2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ	                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					                  ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ

Διεύθυνση: Λακκί - Λέρος			                                ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ.

Πληροφορίες:	Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη	                                             ΚΑ: 15.7135.0025 (50.000,00€)

Τηλ.:2247028040

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  την συντήρηση του δαπέδου  του γηπέδου Αντισφαίρισης (τέννις) στα Τεμένια του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου και συγκεκριμένα οι εργασίες - προμήθειες που απαιτούνται είναι οι εξής:

- Αφαίρεση του ήδη υπάρχοντος ελαστικού δαπέδου

- Aπόξεση και τριβή του δαπέδου με μηχανικά μέσα ώστε να αφαιρεθεί κάθε υλικό με χαλαρή πρόσφυση.

- Άνοιγμα και καθαρισμός των ρωγμών, σφράγηση με πολυουρεθανική μαστίχη

- Επισκευές, επιδιορθώσεις, γεμίσματα και στοκαρίσματα της επιφάνειας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση επιπεδότητας και να μειωθεί όσο είναι δυνατό η συγκράτηση νερού.

- Έλεγχος των βάσεων ορθοστατών φιλέ, κεντρικών αγκυρίων κλπ. Θα εκτελεστούν όποιες εργασίες θεωρηθούν απαραίτητες.

- Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας του υφιστάμενου δαπέδου με υδροβολή και μηχανικά μέσα.

- Τέλος θα τοποθετηθεί το συνθετικός χλοοτάπητας , πάχους 15mm, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου φαίνονται στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης

- Οι εργασίες  που πρέπει να εκτελεστούν για την συντήρηση του γηπέδου τέννις είναι οι εξής:

1) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (19,00*36,00Μ) 684,00ΤΜ

Τιμή κατ’ αποκοπή : 1200,00€

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 15ΜΜ

Τιμή ανά Μ2 : 23,00€/τ.μ.

- Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  την συντήρηση του δαπέδου  του γηπέδου 5Χ5  στα Τεμένια του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου και συγκεκριμένα οι εργασίες - προμήθειες που απαιτούνται είναι οι εξής:

- Αφαίρεση του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα

- Aπόξεση και τριβή του δαπέδου με μηχανικά μέσα ώστε να αφαιρεθεί κάθε υλικό με χαλαρή πρόσφυση.

- Άνοιγμα και καθαρισμός των ρωγμών, σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη

- Επισκευές, επιδιορθώσεις, γεμίσματα και στοκαρίσματα της επιφάνειας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση επιπεδότητας και να μειωθεί όσο είναι δυνατό η συγκράτηση νερού.

- Έλεγχος των βάσεων ορθοστατών φιλέ, κεντρικών αγκυρίων κλπ. Θα εκτελεστούν όποιες εργασίες θεωρηθούν απαραίτητες.

- Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας του υφιστάμενου δαπέδου με υδροβολή και μηχανικά μέσα.

- Τέλος θα τοποθετηθεί το συνθετικός χλοοτάπητας , πάχους 15mm, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου φαίνονται στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης

- Τέλος θα τοποθετηθεί το συνθετικός χλοοτάπητας , πάχους 45mm, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου φαίνονται στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης

- Οι εργασίες  που πρέπει να εκτελεστούν για την συντήρηση του γηπέδου 5Χ5 είναι οι εξής:

1) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (40,50μ*21μ) 850,50ΤΜ

Τιμή κατ’ αποκοπή : 1200,00€

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ

Τιμή ανά Μ2 : 23,50€/τ.μ.

3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Τιμή ανά Μ2 : 10,00€/τ.μ.

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού  49.980,94 € από τα οποία τα  42.718,75€ αφορούν προμήθειες και τα  υπόλοιπα 7.262,19 € αφορούν ΦΠΑ 17%, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 2017 με κωδικό Κ.Α. 15.7135.0025 Οι προμήθειες  θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Λέρος ,   04/ 05 /2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ	                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					                  ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ

Διεύθυνση: Λακκί - Λέρος			                                ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ.

Πληροφορίες:	Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη	                                             ΚΑ: 15.7135.0025 (50.000,00€)

Τηλ.:2247028040

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ | ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ | 2 | 1.200,00 € | 2.400,00€ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΕΡΓΑΣΙΑΣ) |  |  | 2.400,00€ |
| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ | ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 15ΜΜ | 684Μ2 | 23,00€ | 15.732,00 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ | 850,50 Μ2 | 23,50€ | 19.986,75 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ | 460,00 Μ2 | 10,00€ | 4.600,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) |  |  | 40.318,75 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ (1+2) | 42.718,75 € |
|  |  |  | Φ.Π.Α 17% | 7.262,19 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : | 49.980,94€ |

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Λέρος ,   04/ 05 /2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ	                                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					                  ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ

Διεύθυνση: Λακκί - Λέρος			                                ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ.

Πληροφορίες:	Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη	                                             ΚΑ: 15.7135.0025 (50.000,00€)

Τηλ.:2247028040

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΝΝΙΣ 15mm ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ).

Ο Δήμος στα πλαίσια αναβάθμισης των υφιστάμενων γηπέδων  συνέταξε την παρούσα μελέτη για την προμήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε χρώμα κόκκινο και πράσινο, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές.  Ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζει διαδοχικά με χαλαζιακή άμμο. Η υφιστάμενη βάση, πρέπει προηγουμένως να καθαριστεί από κάθε ξένο υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή. Τα σημεία επαφής των διαδοχικών φύλλων αναδιπλώνονται και κολλιούνται με κόλλα δύο συστατικών πάνω σε ειδική συγκολλητική ταινία 30-40 πόντων φάρδος, η οποία τοποθετείται για τον σκοπό αυτό. Αφού κολληθούν όλα τα φύλλα, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται με ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο με χρήση ειδικού μηχανήματος. Δεν επιτρέπεται το γέμισμα του τάπητα χειρονακτικά. Η διαγράμμιση θα είναι ενσωματωμένη στον τάπητα.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται αρκετές δεκαετίες υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων τέννις.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας, έχει γίνει δεκτός από την ITF καθώς μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσομοιώσει τον φυσικό χλοοτάπητα. Η τοποθέτηση και η χρήση του καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα να αντενδείκνυται για λόγους όπως το υψηλό κόστος συντήρησης, η συνεχής και εντατική χρήση κ.α.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα επενδυμένη με λάτεξ ή από μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

Α.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος (νήμα) : 15 χιλ. 
Βάρος  πέλους: 1.100,00 gr/m2 (+/- 5%)

Συνολικό βάρος τάπητα (βάση + νήμα) : 2.300 gr/m2 . (+/- 5%)
Αριθμός θυσάνων : 46.000 /m2 (+/- 5%)
Αριθμός ινών: 92.000 (+/- 5%)

Ελάχιστο DTex: 6.600 (+/- 5%)

Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:

Α) Εργαστηριακή εξέταση του προς τοποθέτηση τάπητα κατά ΕΝ 15330-1 και NF90-110:2008

Β) Αναφορά ελέγχου επιφάνειας (surface test report) για ITF.

Γ) Πιστοποιητικό ITF – Category 2.

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει με την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό να καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. Ως δείγμα νοείται ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20cm x 20 cm και περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο.

Δ) Έγγραφη παροχή εγγύησης, υλικών και εργασιών τοποθέτησης από τον προμηθευτή η οποία να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την υπηρεσία χρόνο των 5 ετών.

Ε) Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001: 2009,  ISO 14001:2005 και OHSAS 18001:2008 του παραγωγού (εργοστασίου) καθώς και πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 του προμηθευτή για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών δαπέδων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΑ ΤΕΝΝΙΣ

Ο τάπητας τέννις θα είναι ελαχίστου συνολικού πάχους πέλους άνωθεν της πρωτογενούς βάσης δεκαπέντε (15) χιλιοστών, τελευταίας τεχνολογίας, πλατύφυλλος (fibrillated), εγνωσμένης αξίας και ποιότητας παραγωγής. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου πλατύφυλλες (fibrillated), χρώματος πράσινου και κόκκινου, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και ζέστης. Οι ίνες, ύψους πέλους (15) δεκαπέντε χιλ., θα είναι πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια , δια επιπάσεως από Latex, πολυουρεθάνη, ή άλλης, αντιστοίχων χαρακτηριστικών, τεχνολογίας.

Η εφαρμογή του τάπητα θα γίνει από αποδεδειγμένα έμπειρους επαγγελματίες με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό επί σταθερής υποδομής από συμπυκνωμένα αδρανή με ειδική ταινία συγκόλλησης και χρήση πολυουρεθανικής κόλλας δύο (2) συστατικών.

Β.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1.1 Συνθετικός χλοοτάπητας

2.1.1.1. Ύψος πέλους: 15 χιλ. (+/- 5%) (Μέθοδος: ISO 2549) - Εργαστηριακή εξέταση του χλοοτάπητα κατά ΕΝ 15330-1

2.1.1.2. Αξία νήματος: 6.600 Dtex (+/- 5%)

2.1.1.3. Αριθμός θυσάνων: 46.000 /m2 (+/- 5%) (Μέθοδος: ISO 1763)

2.1.1.4. Πάχος ίνας: 65μm (+/- 5%)
2.1.1.5. Υδατοπερατότητα: ≥180mm/h/m2 (Μέθοδος: ΕΝ12616) - Εργαστηριακή εξέταση του χλοοτάπητα κατά ΕΝ 15330-1

2.1.1.6. Εγγύηση 5 ετών.

2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

2.2.1. Συμμόρφωση με πρότυπα
2.3.1.1. ΕΝ 15330-1 και NF90-110:2008 Εργαστηριακή εξέταση χλοοτάπητα
2.3.1.2. ITF αναφορά ελέγχου (Surface test report ITF)
2.3.1.3. Πιστοποιητικό ITF για κατηγορία 2 – Medium Slow

2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.1. Συμμόρφωση με πρότυπα

2.3.1.1. EN ISO 9001 :2008   - Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης

2.3.1.2. EN ISO 14001: 2004 - Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης

2.3.1.3. OHSAS 18001 - Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης

2.4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2.4.1. Συμμόρφωση με πρότυπα

2.4.1.1. EN ISO 9001 :2008   - Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης

2.4.1.2. EN ISO 14001: 2004 - Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης

2.4.1.3. OHSAS 18001 - Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης

Οι ποσότητες του προς προμήθεια είδους, είναι υπολογισμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες του γηπέδου. Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει νήματα πολυαιθυλενίου που προσομοιάζουν με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση, μη περιλαμβανομένων των υλικών πλήρωσης. Η βάση του συνθετικού χλοοτάπητα θα αποτελείται από 100% πολυπροπυλένιο και από πολυουρεθάνη δύο συστατικών ή πολυεστέρα επενδυμένη με λάτεξ ή άλλης, αντιστοίχων χαρακτηριστικών, τεχνολογίας, με δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων.

Το υλικό πλήρωσης θα είναι χαλαζιακή άμμος.

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού

χλοοτάπητα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

Συνθετικός Χλοοτάπητας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό ίνας:  πλατύφυλλη  ίνα πολυαιθυλενίου (fibrillated) – Χρώμα: Κόκκινο και πράσινο

Τύπος ίνας 6.600Dtex (+/- 5%)

Υπόστρωμα:  100% PP με διπλή επίστρωση, μαύρου χρώματος, μαύρο latex ενωμένο με βάση στυρολιου – βουταδενιου (SBR), 
Ύψος ίνας 15mm

Συνολικος αριθμός θυσάνων ανά m2: 46.000(+/- 5%)

Συνολικό βάρος 2.300gr/m2 (+/- 5%)
Πλάτος ρολού 400cm(+/- 2cm)

Υδατοπερατότητα:  180mm/h/m2 (+/- 5%)

Υλικά πλήρωσης

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

· Χαλαζιακή Άμμος

Στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0,3 – 0,8mm, βάρους 16 kg /m2

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο τεχνητός χλοοτάπητας θα έχει ενσωματωμένες όλες τις γραμμές.

Άρθρο 1ο

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

Ι. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει με χρήση ειδικών ταινιών και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία – μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή ‘’κυματισμός’’ στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Αμμοδιανομή σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του, την τελική του μορφή.

ΙΙ. Την διανομή των ανωτέρω υλικών η οποία θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις.

ΙΙΙ. Το χτένισμα των ινών.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 με συνθετικό χλοοτάπητα ύψους 45mm

Μετά την ειδική πασσάλωση του αγωνιστικού χώρου (μέτρηση των γραμμών σήμανσης, τοποθέτηση των τερμάτων και των σημαιών του κόρνερ) ακολουθεί το άπλωμα των ρολών του τεχνητού χλοοτάπητα, τα οποία στο εμπόριο υφαίνονται με πλάτος περίπου 4,10 m για να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή ποσότητα συνδέσεων στον αγωνιστικό χώρο.

Όταν ολοκληρωθεί το άπλωμα, κολλιούνται οι συνδέσεις με τη χρήση ειδικής πλαστικής ταινίας πλάτους 30-40 cm, πάνω στην οποία κολλιούνται, με κόλλες πολυουρεθάνης δύο συστατικών τα άκρα των ρολών. Μετά την ολοκλήρωση της κόλλησης των άκρων και μετά το πλήρες στέγνωμα τους, πραγματοποιείται η χάραξη των γραμμών, μέσω της εισαγωγής στον τεχνητό χλοοτάπητα ρολών λευκού χρώματος προκαθορισμένων διαστάσεων, φέρουσες τα ίδια χαρακτηριστικά όπως ο φυσικός χλοοτάπητας. Για τα σημεία ένωσης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για τις συνδέσεις των άκρων των ρολών.

Για το πρώτο στάδιο έμφραξης, εισάγεται η χαλαζιακή άμμος, εφόσον προβλέπεται για αυτό το είδος επιστρώματος. Η εισαγωγή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος τύπου SMG, σχεδιασμένου για να αποθέσει την ακριβή ποσότητα χαλαζιακής άμμου ανά τετραγωνικό μέτρο τεχνητού χλοοτάπητα (προκαθορισμένη από την αναφορά του κατασκευαστή). Πρόκειται για πολύ σημαντικό παράγοντα, δεδομένου ότι αν η εναπόθεση γινόταν χωρίς έλεγχο, αυτό θα μπορούσε να διακινδυνεύσει το τελικό αποτέλεσμα.

Η ποσότητα χαλαζιακής άμμου που εισάγεται για αυτό το στρώμα έμφραξης είναι τέτοια, ώστε να αποτρέπει πιθανές κινήσεις του επιστρώματος, διατηρώντας τo στη θέση του. Η διαδικασία εναπόθεσης της άμμου πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν η άμμος και ο τεχνητός χλοοτάπητας είναι στεγνά, και όχι υγρά, και σε ημέρες κατά προτίμηση με ηλιοφάνεια.

Στη συνέχεια ακολουθεί το γενικό βούρτσισμα όλης της επιφάνειας με την ίδια αυτοκινούμενη μηχανή και με άλλη ειδική μηχανή ανάδευσης και βουρτσίσματος της άμμου, ώστε η άμμος να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και, έτσι, να μπορεί να ξεκινήσει η εισαγωγή των κόκκων SBR.

Όταν   ολοκληρωθεί   το   προληπτικό   βούρτσισμα,   εισάγονται,   με   τη   χρήση   αυτοκινούμενου  μηχανήματος τύπου SMG,   ειδικά σχεδιασμένου για αυτή την εργασία, οι κόκκοι του SBR. Αυτό θα είναι στην κατάλληλη ποσότητα, ώστε να επιτευχθεί η ιδανική ελαστικότητα και ευελιξία του συστήματος για τα αποτελέσματα απόδοσης του επιστρώματος και, συνεπώς, για τις αθλητικές δραστηριότητες.

Κατά το τέλος της έμφραξης,  πραγματοποιείται  γενικό  βούρτσισμα όλης της επιφάνειας με  ειδικό  μηχάνημα, ολοκληρώνοντας έτσι την εγκατάσταση του επιστρώματος με τεχνητό χλοοτάπητα.

Και για αυτό το στάδιο, συστήνεται η εργασία σε στεγνό περιβάλλον με το προϊόν επίσης στεγνό.

Ο τεχνητός χλοοτάπητας αποτελείται από ένα κομμάτι υφάσματος με ειδική ύφανση, στο οποίο εισάγονται οι δέσμες από ίνες (για να μοιάζει με τις δέσμες χλόης) με ύψος 45 mm, μονόκλωνες και πλατύφυλλες (monofilament και fibrillated) με έμφραξη μόνο από κόκκους SBR και άμμο. Η έμφραξη πρέπει να πραγματοποιείται σε στρώσεις η μία πάνω από την άλλη, βάζοντας στη βάση της δέσμης χλόης την άμμο, ενώ το στρώμα από κόκκους SBR πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από την άμμο, αφού αποτελεί την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τους ποδοσφαιριστές και τη μπάλα. Τα υλικά δεν πρέπει για κανένα λόγο να αναμιγνύονται.

Είδος ίνας:

Οι ίνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του τεχνητού χλοοτάπητα είναι από πολυαιθυλένιο, μονόκλωνες και πλατιές (monofilament και fibrillated) με αντοχής νήματος 18.000 dtex (12.000 μονόκλωνη / 6.250 fibrilated) (+/-5%) και πάχος 400 / 110 micron (+/-5%). Ο χλοοτάπητας έχει συνολικό βάρος 2400gr/m2 (+/-5%) και βάρος πέλους 1.400gr/m2 (+/-5%).

Αριθμός κόμπων: 7.800/m2 (+/-5%)

Συνολικές ίνες ανά m2: 107.000 (+/-5%)

Εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά και στις κλιματικές συνθήκες, που διευκολύνει τις αθλητικές δραστηριότητες και δημιουργεί την αίσθηση «φυσικού χλοοτάπητα».

Χαλαζιακή άμμος:

Η χαλαζιακή άμμος χρησιμοποιείται σε αυτό το σύστημα κυρίως για να σταθεροποιήσει το επίστρωμα πριν την εισαγωγή των κόκκων SBR, καθορίζοντας επίσης την κάθετη θέση των ινών στο επίστρωμα. Οι διαστάσεις των χαλαζιακών κόκκων θα είναι από 0,4 σε 1,0 mm και θα είναι κατάλληλες για την εκροή του νερού. Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες για να ευνοεί την αντοχή των ινών του επιστρώματος με τεχνητό χλοοτάπητα.

Κόκκοι SBR:

Αυτό το υλικό, μετά από πολλές μελέτες και δοκιμές των αποδόσεων ελαστικότητας και επιφανειακής ευκαμψίας, θα πρέπει να έχει διαστάσεις από 0,8 ως 2,5 mm, χρώματος μαύρο, που αποδείχθηκαν οι πιο ενδεδειγμένες για μία ομαλή και ομοιογενή συμπεριφορά της μπάλας, όπως και για τις αθλητικές αποδόσεις του ποδοσφαιριστή.

Οι ελαστικοί κόκκοι SBR, μαύρου χρώματος, επί ποινή αποκλεισμού,  θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί κατά τα πρότυπα NF P90-112 και DIN 18035-7 για την τοξικότητα του υλικού και να διαθέτουν την ανάλογη αναφορά ελέγχου (test report) από αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.

Επί ποινή αποκλεισμού ο χλοοτάπητα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 της κατασκευάστριας εταιρίας και η προμηθεύτρια και εγκαταστάτης εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών δαπέδων.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΥΨΟΥΣ 6-8mm

Συνθετικός χλοοτάπητας για επίστρωση, ύψους 6-8χιλ.

Ο χλοοτάπητας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Η ίνα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του τεχνητού χλοοτάπητα είναι από πολυαιθυλένιο, με πλατύφυλλης ίνα, αντοχής νήματος 8.800 Dtex (±5%), πλάτους 12mm (±5%)και πάχους 80 micron (±5%) , χρώματος πράσινο. Το συνολικό βάρος νήματος θα είναι 688 gr ανά m2 (±5%). 
Θα έχει 39.800 θυσανους ανά m2 (±5%), με αριθμό ινών 79.800 / m2 (±5%) και η απόσταση των ραφών να είναι 3/16”. 
Το πρωτεύον υπόστρωμά του να είναι από 100% πολυπροπυλένιο με ελάχιστο  βάρος 150gr ανά m2 (±5%) και επικάλυψη από SBR Latex. 
Το συνολικό βάρος του χλοοτάπητα να είναι κατ’ ελάχιστο  1.540 gr ανά m2, με συνολικό ύψος 6-8mm.

Επί ποινή αποκλεισμού ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.  Η προμηθεύτρια και εγκαταστάτης εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 για την προμήθεια και εγκατάσταση κάθε είδους δαπέδων.

Λέρος, 04/05/2017

Η συντάξασα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ	                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					                  ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ

Διεύθυνση: Λακκί - Λέρος			                                ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ.

Πληροφορίες:	Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη	                                             ΚΑ: 15.7135.0025 (50.000,00€)

Τηλ.:2247028040

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦ ΤΙΜΗ | ΠΡΟΣΦ. ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ | 2 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΕΡΓΑΣΙΑΣ) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦ. ΤΙΜΗ | ΠΡΟΣΦ. ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 15ΜΜ | 684Μ2 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ | 850,50 Μ2 |  |  |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ | 460,00 Μ2 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1+2) |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α 17% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |

ΛΕΡΟΣ, ……/……/2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ